- Top 面: 確認H/W Strapping 位置如下

PEXR50 (Yellow) 不上件

PEXR44 (Blue) 上件

- 進入BMC web，點選「維護」

- a選擇bin檔
b點選「開始PLX8733更新」 ，並點選「確定」

- a確認 bin 檔已上傳100%

b點選「繼續」 開始更新FW，並點選「確定」

- a PLX 更新完成，點選「確定」後重新登入網頁
更新完成會關機後並重啟系統

- a進入DOS 使用ru tool進入ru

- 進入ru 按”F6 “check Device
check PEX8733 已經Enable NT mode  (有10B5 87B0)