Ⅰ.環境安裝

- 電腦主機(windows)

- 區網Switch

- PSU機台(BMC:0, BMC:1)※RJ45 LAN cable, 要上電, BMC Ready時OK/FLT燈號會閃爍.

Ⅱ-FW, 工具

| BMCv6.0.5檔案 | 搜尋IP工具 |
| --- | --- |
| flash-deltapower-v605 | find_bmc-win |

Ⅲ─帳號, 密碼

| usernam | root |
| --- | --- |
| password | 0penBmc |
| (密碼0是數字”零”,B是大寫, 其他皆小寫英文字) |  |

IV─更新步驟 ※cmd用最高權限開啟

| 1. | Find_bmc_win.exe find_bmc_ip –s xxx.xxx.xxx.0 –m <bmc0 mac or bmc1 mac> ※等待約3分鐘, 會回傳mac的IP位址, BMC MAC在側邊的抽卡上. |
| --- | --- |
| 2. | scp flash-deltapower-v605 root@<bmcip>:/var ※上傳檔案 |
| 3. | ssh <bmcip> -l root ※登入要更新的BMC IP |
| 4. | flash-upg 1 /var/flash-deltapower-v605 |
| 5. | flash-upg 0 /var/flash-deltapower-v605 |
| 6. | 更新完畢後, 斷PSU電源, 等PSU風扇停止運作後, 等待30秒後再開機. |
| 7. | ssh <bmcip> -l root 0penBmc get_sw_version.sh ※確認版本是否為v6.0.5 |
| 一台PSU皆有兩組BMC需要更新, BMC:0 及BMC:1, 請分次更新. ※大致上流程 查BMC “0” MAC IP > 上傳 FW > 登入 > 更新flash 0 > 更新 flash 1 > 斷電 > 上電 > 登入 > 查詢BMC FW版本 >查BMC “1” MAC IP > 上傳 FW > 登入 > 更新flash 0 > 更新 flash 1 > 斷電 > 上電 > 登入 > 查詢BMC FW版本. |  |