Broadcom 57416 LAN 燒錄FW & MAC SOP

- 準備一個 USB。將 bnxtmt-lite-uefi-221.0.117.0-x64檔案夾(內含FW檔案)和 AfuEfi放入USB，然後將 USB插入你要燒錄FW & MAC的主板

- 開機時按F11，進入 UEFI: Built-in EFI Shell

USB應該被識別為 FS0，輸入FS0:

- 確認FW版本(下圖FamVer欄位有版本號):

執行bnxtmt.efi

- 清空Flash:

進入bnxtmt-lite-uefi-221.0.117.0-x64檔案夾，執行以下指令

bnxtmt.efi -sysop -none -no_swap –blank

- 燒錄FW:

輸入bnxtmt.efi -sysop -none -no_swap -fnvm BCM957416_Asrock_10GBASE-T.BIN -log FW1.log 按Enter

- BCM957416_Asrock_10GBASE-T.BIN為FW檔案

- 確認FW版本(下圖FamVer欄位有版本號):

執行bnxtmt.efi

- 燒錄MAC:

確認有FW檔案後，執行以下指令

bnxtmt.efi -none –m -log MAC1.log

之後再輸入兩個LAN MAC號碼(如下圖橘框)完成MAC燒錄

- 關機 -> AC斷電 ->重新開機