AFUDOS燒錄BIOS的SOP

使用AFUDOS燒錄BIOS的SOP如下:

- 準備一個USB DOS開機碟 .(可用rufus工具製作選擇如下紅色圈圈處freedos執行)

- 將AFUDOS 以及要燒錄之BIOS檔案放入USB.

- 主板開機後看到ASROCK RACK logo畫面時按”F11”並選擇用USB開機.

- 輸入afudos.exe "BIOS檔案名稱" /p /b /n /asr /x 後等待BIOS燒錄完成.

- 重新開機後即可進入BIOS介面檢查是否燒錄成功